| 预案编号 | YMS-HB-02 |
| --- | --- |
| 版本号 | 2025-1 |
| 签署负责人 |  |
| 签署发布日期 |  |

新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司选矿厂尾矿库

突发环境事件应急预案

（2025年修编版）

编制单位：新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司

编制时间：二零二五年三月

突发环境事件应急预案发布批准书

根据《中华人民共和国突发事件应对法》的有关要求，新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司依据《尾矿库环境应急管理工作指南》《尾矿库环境风险评估技术导则》及《尾矿库应急预案编制指南》等技术规范，结合新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司雅满苏铁矿选矿厂尾矿库实际情况，本公司编制完成了《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司雅满苏铁矿选矿厂尾矿库突发环境事件应急预案》（修编）并附《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司雅满苏铁矿选矿厂尾矿库环境风险评估报告》。

经公司安全环保工作会议审议通过，现予发布。

新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司 负责人： （签字、盖章）

发布日期：    年    月    日

| 尾矿坝 | 坝顶内侧排水沟 |
| --- | --- |
| 库内排水井 | 坝体下游集水池 |
| 胶带输送机 | 库底防渗设施施工 |
| 尾矿坝防渗措施施工 | 拦挡坝 |

| 水位观测标尺 | 环保观测井 |
| --- | --- |
| 封闭的皮带输送仓 | 卸料平台 |
| 尾矿库在线监测系统 | 在线监测观测室 |
| 库区大门 | 尾矿值班室 |

| 应急物资库 | 四合一检测仪 |
| --- | --- |
| 应急救护车 | 正压式氧气呼吸器 |
| 尾矿库信息牌及标识 | 灭火器 |
| 医疗箱 | CO报警仪 |

目录

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	4

1.4事件分级	4

1.5工作原则	4

1.6预案体系说明	4

2尾矿库基本情况	6

2.1公司概况	6

2.2尾矿库概况	6

2.3周边自然概况	6

2.4尾矿库周边环境风险受体情况	9

2.5尾矿库涉及特征污染物情况	10

3尾矿库环境风险评估	12

3.1环境风险预判情况	12

3.2环境风险等级划分	13

3.3主要事故类型及危害因素	13

3.4尾矿库突发环境事件情景分析	14

4应急组织机构及职责	15

4.1应急组织机构	15

4.2应急救援指挥队伍	15

4.3政府主导应急处置后的指挥与协调	20

5预警	20

5.1预警监测	20

5.2预警条件及级别	21

5.3预警信息汇总和发布	22

5.4预警结束	23

6应急处置	24

6.1应急响应分级	24

6.2信息报告和通报	26

6.3环境应急监测	29

6.4处置方案	30

6.5配合有关部门应急响应	31

7应急终止	31

7.1应急响应终止条件	31

7.2应急终止程序	31

7.3应急终止后行动	32

8后期处置	32

8.1善后处置	32

8.2保险	33

8.3评估与总结	33

9应急培训与演练	33

9.1培训	33

9.2演练	35

9.3记录与考核	38

10奖罚	39

10.1事故应急救援工作实行奖励制度	39

10.2事故应急救援工作实行处罚制度	39

11保障措施	40

11.1人力资源保障	40

11.2财力保障	40

11.3物资保障	40

11.4其他保障	41

12预案的评审、备案、发布和更新	42

12.1预案的评审	42

12.2预案的备案	42

12.3预案的发布	42

12.4预案的更新	42

13预案的实施和生效时间	43

13.1预案的管理与更新	43

13.2预案解释部门	44

13.3预案的实施和生效时间	44

14附则	44

14.1术语和定义	44

14.2应急预案备案	45

11.3发布实施	45

11.4相关结论及对策建议	45

附件：

附件1：应急救援内部和外部通讯录

附件2：信息接收、处理、上报等标准化格式表

附件3：尾矿库环境风险评估调查报告

附件4：尾矿库应急物资调查报告

附件5：尾矿库环境安全隐患排查内容

附件6：企业内部审查意见

附件7：尾矿库突发环境事件应急预案编制说明

附件8：专家意见表及评审表

附件9：专家意见修改说明表

附件10：尾矿库突发环境事件情景分析内容

附件11：应急监测协议

附件12：尾矿库漫坝事故应急救援演练记录

附件13：环境影响评价批复

附件14：营业执照

附表15：尾矿库安全生产许可证

附件16：尾矿库初步设计方案

附件17：尾矿库安全设施设计方案

附件18：尾矿库安全设施设计批复

附件19：尾矿库竣工环境保护验收意见

附件20：尾矿库安全设施评价验收意见

附件21：尾矿库安全设施竣工验收意见

附图：

附图1：尾矿库地理位置图

附图2：尾矿库平面布置图、尾矿库坝体图

附图3：尾矿库周边环境敏感分布图

附图4：风险源分布图

附图5：内部应急疏散路线

附图6：企业周边应急道路交通图

附图7：外部救援资源分布图

附图8：应急物资分布图

附图9：应急监测布点图

- 1总则

- 1.1编制目的

为进一步加强新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司环境安全管理，提高尾矿库突发环境事件的应对能力，增加尾矿库企业预警、现场应急处置能力，在建立统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效的应急管理体系下，明确应急处置人员的职责、分工，明确预警和处置措施，最大限度地减轻环境污染和生态破坏，通过及时有效的应急救援行动，减少人员伤亡和财产损失，最大限度减少事件的影响；实现新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司与地方政府及其相关部门现场处置工作的顺利过渡和有效衔接，2022年4月22日，新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司编制并发布“选矿厂尾矿库突发环境事件应急预案”并于哈密市环保局备案，备案编号：650500-2022-06-L。现三年期满进行修编，特编制本“应急预案（修编）”，为哈密市生态环境局及相关部门制定突发环境事件应急预案提供支撑。

- 1.2编制依据

- 1.2.1环保法律、法规及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（修订），（2018年10月26日起实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订通过，自2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）（2020年9月1日起实施）；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，自2007年11月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）；

（7）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号，2014年12月29日）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日实施）；

（9）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办〔2014〕34号，2014年4月3日）；

（10）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急〔2018〕8号，2018年1月30日实施）；

（11）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号，2015年1月8日）；

（12）《尾矿库环境应急预案编制指南》（环办〔2015〕48号）；

（13）《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2010〕138号）；

（14）《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号，2011年修订）。

（15）《应急保障重点物资分类目录（2015年）》（发改办运行〔2015〕825号）；

（16）《关于印发<新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案（修订稿）>的通知》（新政办发〔2022〕4号）。

- 1.2.2标准及技术规范

（1）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）；

（2）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（4）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（6）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

（7）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（8）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（9）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

（10）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（11）《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

（12）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（13）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（14）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

（15）《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ740-2015）；

（16）《尾矿库设施设计规范》（GB50863-2013）；

（17）《尾矿设施施工及验收规范》（GB50864-2013）；

（18）《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）；

（19）《地质灾害危险性评估规范》（GB/T40112-2021）

（20）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）。

- 1.2.3公司内部资料和相关文件

（1）《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司180万吨/年选矿厂项目环境影响报告书》中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司，2009年3月；

（2）《关于尾矿库新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司180万吨/年选矿建设项目环境影响报告书的批复》哈地环审批字（2009）7号；

（3）《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司雅满苏铁矿选矿厂尾矿库工程初步设计（代可研）》乌鲁木齐天助工程设计院（有限公司），2019年7月；

（4）《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司雅满苏铁矿选矿厂尾矿库工程安 全预评价报告》乌鲁木齐永安兴安全管理咨询有限责任公司，2019年10月；

（5）《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司雅满苏铁矿选矿厂尾矿库工程安全设施设计》乌鲁木齐天助工程设计院（有限公司），并于2020年2月取得了相关批复。批复文号：非煤项目设施设计审字〔2020〕3号；

（6）《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司180万吨/年选矿厂尾矿库建设项目环境保护验收调查报告书》乌鲁木齐天助工程设计院（有限公司），2021年2月自主验收；

（7）《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司雅满苏铁矿选矿厂尾矿库工程安全设施验收评价报告》乌鲁木齐德诺安全技术咨询有限公司，2021年4月25日。

- 1.3适用范围

结合新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库实际情况，本“应急预案”适用于新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库现状发生或可能发生突发环境事件的预警、报告、处置、应急监测和应急终止等工作。

- 1.4事件分级

根据《国家突发环境事件应急预案》和《尾矿库环境应急预案编制指南》要求，事件分级在综合预案中明确，尾矿库专项环境应急预案中不作分级。本次修编分级方式采用尾矿库环境风险等级划分矩阵，确定尾矿库环境风险等级表征。

- 1.5工作原则

尾矿库在建立突发性环境污染事件应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）以人为本、减少危害。把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发环境事件造成的人员伤亡和环境危害。

（2）科学预警、做好准备。强化生产安全事故引发次生突发环境事件的预警工作，积极做好应对突发环境事件的思想、人员、物资和技术等各项准备工作，提高突发环境事件的处置能力。

（3）高效处置、协同应对。根据风险评估的结果，事先针对各种可能的突发环境事件情景，形成分工明确、准备周全、操作熟练的高效处置措施。并在切断和控制污染源等方面与企业内部其他预案、在现场处置等方面与政府及有关部门应急预案进行有机衔接。

（4）统一领导、分工负责。在突发环境事件下，需坚持统一领导，分级响应的原则，针对各种情景落实每个岗位在应急处置过程中的职责和工作要求，提高突发环境事件的处置能力。

- 1.6预案体系说明

预案体系说明主要是介绍尾矿库环境应急预案与尾矿库企业环境应急预案、尾矿库安全生产相关预案、各车间现场处置方案以及其他专项应急预案之间的联系和区别。各企业的预案体系说明内容应根据尾矿库实际情况进行编制。新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司、应急预案体系说明如下：

新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司应急预案体系主要包括生产安全事故应急预案和突发环境事件综合预案。《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库突发环境事件专项应急预案（修编）》是《突发环境事件综合预案》下的专项预案，是针对尾矿库环境风险，编制相应的专项应急预案。当尾矿库发生突发环境事件，启动《突发环境事件综合预案》时，应同时启动《尾矿库突发环境事件专项应急预案（修编）》。

在现场处置过程中，应根据发生的尾矿库突发环境事件的特征，按照现场处置预案的应急处置程序、应急处置要点和注意事项进行现场处置。公司应急预案体系见图1.6-1。

图1.6-1  新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司应急预案体系图

# 2尾矿库基本情况

## 2.1公司概况

新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司，是以始建于1958年的新疆雅满苏铁矿为主体，依照《中华人民共和国公司法》改制组建的国有独资公司，隶属于宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，公司总部位于新疆维吾尔自治区哈密市八一路，企业注册资金5.79亿元，现有总资产29.14亿元，净资产11.06亿元，属国家大型企业。新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司是集矿山采掘、选矿、球团生产等为一体的矿业企业，是八钢重要的铁原料生产基地。本公司先后建设有60万吨/年选矿和30万吨/年球团生产项目，100万t/a露天开采项目、30万吨铁矿石的井下开采项目、180万吨/年选矿厂项目和干排尾矿库项目。目前露天开采已全部转为地下开采，本公司正常运行的项目有30万吨铁矿石的井下开采项目、180万吨/年选矿厂项目和干排尾矿库项目。

本次仅针对“180万吨/年选矿厂尾矿库项目”进行突发环境事件应急预案修编。

- 2.2尾矿库概况

新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司选矿厂尾矿库，为傍山型尾矿库，尾矿坝坝轴线呈“U”型，位于选矿厂南侧约200m处，地理坐标为：E93°53′45″，N41°52′52″。尾矿库设计总库容为140.17×104m3，最大坝高6m，为四等库，服务期为12.9年。铁矿选矿厂生产规模为铁精矿92.30万吨/年，尾矿库于2021年4月验收通过并投入使用，于2021年9月取得安全生产许可证（编号：（新）FM安许证字〔2021〕L029号），尾矿库为持证再用状态。

尾矿库建设内容主要包括尾矿坝体、排洪设施、输送设施、回水设施、防渗设施、安全监测及道路等。

## 2.3周边自然概况

### 2.3.1地形地貌

雅满苏铁矿选矿厂尾矿库位于哈密市东南。矿区准轨铁路与国家铁路兰新线接轨，沿铁路从矿区到山口车站36km，距哈密市133km（公路距离157km），距乌鲁木齐市686km，距新疆八一钢铁（集团）有限公司721km。尾矿库地理坐标为：E93°53′45″，N41°52′52″。

矿区属起伏不大的低山丘陵地带，海拔1000m左右，区域地势北高南低，植被覆盖率低。

### 2.3.2气象情况

项目区属典型的大陆季风性干旱气候，春秋短，冬夏长，冬严寒，夏酷热，昼夜温差较大。7月最高气温35.8℃，元月最低气温-35.1℃，年平均气温为4.7℃。蒸发量大，年平均降雨量为64.5mm，多集中在七、八月份，蒸发量为3160.3mm。区内多东北风，平均风速3.6m/s，最大风速28m/s，年8级大风平均24天。每年10下旬至翌年4月初为冰冻期，冻土深度1.2m。

区内海拔高度为1000m，属起伏不大的低山丘陵区，风大、酷暑、生存环境恶劣。

### 2.3.3水文地质条件

从雅满苏铁矿大区域来看，厂区位于南部觉罗塔格山东延部分的丘陵地带，该地带属地下水贫水区。据有关水文地质资料，雅矿地区所以成为贫水区，一则起源于北部哈尔里克的水系延伸不到，二则楼巴乌以南第四纪沉淀物少而薄，蓄水很少，三则第三纪地层出露地表，其中第三系昌吉统（E1/2）岩层对北边运动来的潜水又起到了阻挡向南运动的作用，这样北面来的地表水和地下水都不能运动到南部丘陵区，再加该区域大气降水稀少，因缺少补给源而成为贫水区。在建矿初期（60年代初）新疆水文地质大队详细勘探后认真分析了部分探孔，在提供勘探报告中钻孔孔深299.85m，揭露了六层岩层，岩性特点致密坚硬，每层均不具备含水层特征。

根据新疆银河天工岩土勘察设计院有限公司于2019年8月编制的《雅满苏铁矿尾矿坝岩土工程勘察报告》。

（1）地层

在勘探深度15.0m范围内，场地土主要由冲填土及全风化泥质细砂岩构成，现自上而下描述如下：

1层冲填土：土黄色，干，松散，层厚0.2m~1.0m，主要由砂土组成。

2层全风化泥质细砂岩：土黄色，干，稍密~中密，显层理，有轻微胶结，层顶埋深0.2m~1.0m，最大勘探深度15.0m范围内未揭穿该层。根据土工试验结果，该粉土不具湿陷性。

（2）不良地质作用

据勘察及区域地质资料反映，场地内无崩塌、滑坡、地面沉降或塌陷、地下采空区及地震断裂带或地裂缝等不良地质作用或地质灾害。

（3）地基土湿陷性评价

场地不存在湿陷性土层，可不考虑场地土的湿陷性。

（4）标准冻结深度及冻胀性评价

根据《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011），参考中国季节性冻土标准冻深线图，拟建场地地基土标准冻结深度为1.20m。场地土主要由全风化泥质细砂岩组成，冻胀等级为Ⅰ级，冻胀类别属不冻胀。

（5）地下水

在勘探深度内未见地下水。根据区域资料及现场调查，场区内地下水埋深大于20m，对基础施工无不利影响。

（6）地震动参数

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）及划分，场地抗震设防烈度为7度，地震动峰值加速度值为0.10g，地震动反谱特征周期为0.35s，设计地震分组为第二组。场地土的类型划分为中软场地土，该场地类别为Ⅱ类。

### 2.3.4生态环境

（1）土壤

哈密地区主要分布的自然土壤类型以棕漠土为主，其中石膏盐盘棕漠土占有较大的面积，另外也有流动风沙土、残余盐土等，在人工绿洲中有古老的绿洲黄土分布。项目区及周边无耕地、农田，项目区由尾矿库占用，为工业用地。区域内未利用土地土壤质地以砂砾质和砾质为主。

（2）植被

项目区内地表植被极为稀少，其盖度小于5%。雅满苏铁矿矿区范围内仅在未利用区域有少量麻黄、棘豆、骆驼草等分布，在矿区办公区、生活区有人工植被覆盖。

（3）动物

矿区矿业生产已开展多年，目前已纳入雅满苏镇城镇体系，区域内原生野生动物的种类和数量非常有限，主要以鸟类、爬行动物、啮齿类动物和昆虫为主。居民集中区分布着一些伴人动物，其种类和数量较少。

### 2.3.5矿产资源

哈密市伊州区位于新疆东部天山山脉东段，区域构造跨越哈萨克斯坦（准噶尔）、塔里木两大板块。地质构造复杂，岩浆活动频繁，变质作用明显，成矿地质条件优越。通过多年地质勘查找矿工作，全疆已发现矿种138种，伊州区已发现矿种有88种，占全疆63.77％；其中能源矿产6种、黑色金属矿产5种，有色金属矿产8种，贵金属矿产4种，稀有金属矿5种，稀土、稀散元素矿4种，非金属矿产56种。按矿床规模分为大型9处，中型26处，小型135处，小矿21处，矿点65处。

区域内优势的矿产有：煤、铁、铜、镍、钼、石材、石盐、芒硝、石灰岩、白云岩等矿产。其中：铁矿，主要分布在白山泉-天湖-雅满苏-磁海-M1033一带，资源储量3.8亿吨，占全疆储量的22.5%，预测资源量22.1亿吨，居全疆首位。

项目区范围内无风景名胜、自然保护区、历史文化遗产。

## 2.4尾矿库周边环境风险受体情况

### 2.4.1重点河流

尾矿库及周边5km范围内无常年或季节性地表径流，该区域属贫水区。选矿厂生产用水源自骆驼圈子水源地，通过输水管道输送至雅满苏铁矿矿区，选矿废水循环使用，不外排；生活用水依托雅满苏镇生活用水管网，生活污水由雅满苏镇污水处理厂处理，处理后污水用于该镇绿化带用水、道路降尘用水、荒漠植被灌溉用水，污水不外排。项目区内无地下水出露点，也无人工取水设施。企业在尾矿库上游、下游及边侧设置了3个地下水监测孔。

### 2.4.2人口集中区及社会关注区

对新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司周围5km内居民、乡政府、主要河流等环境敏感点进行调查，识别了水环境、声环境、大气环境和土壤环境保护目标。公司周围环境敏感目标见表2.4-1。

表2.4-1  环境敏感目标览表

| 序号 | 名称 | 保护对象 | 人员数量 | 环境功能区 | 相对厂址方向及距离 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雅满苏镇 | 居民 | 2900（户籍人口147人） | 二类 | 西北1200m | 镇政府 0902-6511169 |
| 2 | 地下水 | 地下水 |  | Ⅲ类 | 厂址区域地下水 |  |
| 3 | 土壤环境 | 土壤 |  | 三级 | 厂区及厂界外200m范围内 |  |
| 4 | 生态环境 | 生态 |  | 三级 | 厂址及附近影响区 |  |

## 2.5尾矿库涉及特征污染物情况

### 2.5.1废气产生及排放情况

（1）废气产排情况

尾矿库的堆放方式采用干排方式，压滤后的尾砂由胶带输送机排至尾矿库，再由湿地推土机自库尾向坝前推展开，因压滤后尾砂含有约15%的水分，尾砂不易起尘。无组织粉尘主要源自坝体表面和表层受碾压破坏的尾矿干滩。

本公司委托新疆新能源（集团）环境检测有限公司进行了尾矿库无组织粉尘例行监测（合同见附件）。根据检测结果，尾矿库区场界外上风向不受无组织排放影响处和场界范围外下风向边界无组织粉尘排放满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7中大气污染物浓度限值要求。

（2）治理措施

道路扬尘防治措施：本公司设置入库道路，路面为戈壁石料，主要行驶接送人员上下班的车辆和应急车辆。建设单位配置有一台洒水车，生产期每天洒水两次。

尾矿坝与干滩扬尘防治措施：尾矿坝坝坡、坝顶均采用碎石护坡。压滤后尾砂含有约15%的水分，在4.5m/s以上风速条件下，基本无粉尘产生。本公司排尾方案为库内尾砂推排，能有效防止库区干滩粉尘产生。

### 2.5.2噪声产生及治理情况

尾矿库噪声由胶带输送机卸料点、湿地推土机及回水泵产生，昼间有短暂车辆行驶噪声。

本公司的胶带输送机卸料点和湿地推土机均位于库内，对边界的值班室和选矿厂噪声影响很小；回水泵设置在封闭式回水池内，因尾砂干排，库内基本无尾水，回水池内回水泵至今未曾运转，且回水池远离值班室，回水泵噪声对值班人员影响不大；尾矿库距离矿区办公生活区和采矿作业区较远，无外界噪声影响；库区道路为专用道路，除建设单位车辆无外来车辆行驶，建设单位车辆主要用于接送尾矿库作业人员上下班和应急救援，为短暂噪声源。

### 2.5.3固体废物特征情况

本公司尾矿库固废主要为库内尾砂。本公司于2020年11月委托乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司对尾砂进行了毒性浸出试验，监测至今，尾矿库库内尾砂成分未发生变化，选矿原料、工艺未发生变化，因此监测数据具有代表性。

表2.5-1  尾矿渣浸出试验结果 单位：mg/L

| 序号 | 分析项目 | 检测结果 | 检出限 | 浸出毒性鉴别标准值 | 《污水综合排放标准》第一类污染物最高允许排放浓度和第二类最高允许排放浓度（二级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 8.45 | / | / | 6-9 |
| 2 | 铜 | ＜0.01 | 0.08 | 100 | 1.0 |
| 3 | 锌 | ＜0.01 | 0.05 | 100 | 5.0 |
| 4 | 镉 | ＜0.01 | 0.03 | 1 | 0.1 |
| 5 | 铅 | ＜0.03 | 0.30 | 5 | 1.0 |
| 6 | 六价铬 | ＜0.004 | 0.004 | 5 | 0.5 |
| 7 | 汞 | ＜0.00002 | 0.00005 | 0.1 | 0.05 |
| 8 | 银 | ＜0.01 | 0.01 | 5 | 0.5 |
| 9 | 砷 | ＜0.0002 | 0.0002 | 5 | 0.5 |

由上表可知，尾砂浸出液中各种重金属的浓度远低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别标准》（GB5085.3-2007）的标准值，本项目尾矿渣不属于危险固废。

根据《一般工业固体废物储存、处置场控制标准》（GB18599-2001）规定，按照GB/T15555.2-9、GB5085.3-12等规定方法进行浸出试验，各指标均未超出GB8978《污水综合排放标准》中的第一类污染物排放浓度，pH值为8.45。综上判定本项目产生的尾矿渣属于Ⅰ类一般固体废物。

尾矿库属于永久设施，考虑到其生态影响属于不可逆型，设计按Ⅱ类一般固体废物进行尾矿库设计。本公司根据要求实施了全库防渗，坝体内坡和库底铺设了300g/m2/0.5mm/300g/m2两布一膜一层的防渗设施，其防渗系数达到小于1.0×10-7cm/s的要求。本公司在矿区上游设置了矿区整体防洪设施，库区为丘陵地带，区域内无常年或季节性地表径流，年平均降雨量为64.5mm，难以形成短暂地表洪流，尾矿库基本无洪水危害。尾矿库仅用于堆存选矿厂排出的尾矿砂，矿山生活垃圾及其他垃圾不排入尾矿库。

### 2.5.4地下水环境情况

本公司所在矿区内无地下水出露点，也无人工取水设施。本公司已在尾矿库上游、下游及边侧设置了3个地下水监测孔，监测孔自设立至今孔内未见渗水，因此没有进行监测。

### 2.5.5土壤环境情况

2022年，本公司委托乌鲁木齐谱尼测试科技有限公司进行了尾矿库上下游的土壤监测，监测至今，尾矿库库内尾砂成分未发生变化，选矿原料、工艺未发生变化，因此监测数据具有代表性。

表2.5-2  尾矿库上游空白区土壤环境质量检测结果 单位：mg/kg

| 序号 | 分析项目 | 检测结果 | 限值要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 8.28 | - | 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准值（筛选值） |
| 2 | 砷 | 37.6 | 60 |  |
| 3 | 镉 | 0.73 | 65 |  |
| 4 | 六价铬 | ＜2 | 5.7 |  |
| 5 | 铜 | 635 | 18000 |  |
| 6 | 铅 | 73 | 800 |  |
| 7 | 汞 | 0.042 | 38 |  |
| 8 | 镍 | 82 | 900 |  |

表2.5-3  尾矿坝下游20m处土壤环境质量检测结果 单位：mg/kg

| 序号 | 分析项目 | 检测结果 | 限值要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 8.15 | - | 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准值（筛选值） |
| 2 | 砷 | 44.8 | 60 |  |
| 3 | 镉 | 2.06 | 65 |  |
| 4 | 六价铬 | ＜2 | 5.7 |  |
| 5 | 铜 | 727 | 18000 |  |
| 6 | 铅 | 113 | 800 |  |
| 7 | 汞 | 0.052 | 38 |  |
| 8 | 镍 | 73 | 900 |  |

表2.5-4  尾矿坝下游150m处土壤环境质量检测结果 单位：mg/kg

| 序号 | 分析项目 | 检测结果 | 限值要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 8.35 | - | 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准值（筛选值） |
| 2 | 砷 | 12.8 | 60 |  |
| 3 | 镉 | 0.09 | 65 |  |
| 4 | 六价铬 | ＜2 | 5.7 |  |
| 5 | 铜 | 286 | 18000 |  |
| 6 | 铅 | 39 | 800 |  |
| 7 | 汞 | 0.020 | 38 |  |
| 8 | 镍 | 22 | 900 |  |
| 其余38项（包括挥发性有机物27项、半挥发性有机物11项）均小于检出限。 |  |  |  |  |

根据检测结果可知，尾矿库上下游土壤环境质量良好。

### 2.5.6尾矿库主要污染物

尾矿库的污染物主要是铁选厂的尾砂。根据统计，2021年至今尾砂排放量约25万m3/a，按照国家危险废物名录（2025年版），铁矿尾砂不属于危险废物。

# 3尾矿库环境风险评估

## 3.1环境风险预判情况

根据《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司雅满苏铁矿选矿厂尾矿库环境风险评估报告》中尾矿库环境风险的预判结果：该尾矿库为四等库，主要接收新疆钢铁雅满苏矿业有限公司雅满苏选矿厂的尾矿；不涉及跨县级行政区边界；下游无人口聚集区，尾矿库近3年内未发生过较大及以上等级的生产安全事故或突发环境事件，也未发生恶意环境违法行为或因环境问题与周边存在纠纷。

新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司雅满苏铁矿选矿厂尾矿库属于重点环境监管尾矿库，需要进一步开展后续的环境风险评估工作。

## 3.2环境风险等级划分

根据《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司雅满苏铁矿选矿厂尾矿库环境风险评估报告》中环境风险等级的划分结果：尾矿库环境危害性得分DH=0≤30，尾矿库环境危害性等别为H3；周边环境敏感性得分DS=2.5≤30，尾矿库周边环境敏感性等别为S3；控制机制可靠性得分DR=8.5＜30，尾矿库控制机制可靠性等别为R3。

综合尾矿库环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三方面的等别，对照尾矿库环境风险等级划分矩阵（见表3.2-1），确定尾矿库环境风险等级表征为“一般（H3-S3-R3）”。

表3.2-1  尾矿库环境风险等级划分矩阵

| 序号 | 情形 |  |  | 环境风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境危害性（H） | 周边环境敏感性（S） | 控制机制可靠性（R） |  |
| 1 | H3 | S1 | R1 | 较大 |
| 2 |  |  | R2 | 较大 |
| 3 |  |  | R3 | 一般 |
| 4 |  | S2 | R1 | 一般 |
| 5 |  |  | R2 | 一般 |
| 6 |  |  | R3 | 一般 |
| 7 |  | S3 | R1 | 一般 |
| 8 |  |  | R2 | 一般 |
| 9 |  |  | R3 | 一般 |

## 3.3主要事故类型及危害因素

识别主要事故类型及危害因素的目的在于有针对性的进行尾矿库环境风险评价和分析，提高评价结果的针对性、可操作性和实用性。由于不同尾矿库事故类型、发生频率和事故后果的严重度不同，各事故的风险值不一样，相应的控制措施和管理手段也不相同。

根据《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库环境风险评估报告》中尾矿库环境危害性和控制机制可靠性指标得分情况，得分大于1的指标是可能导致突发环境事件的危险因素，具体见表3.3-1。

表3.3-1  尾矿库突发环境事件危险因素表

| 类型 | 指标 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 尾矿库周边环境敏感性（S） | 周边环境功能类别情况地下水 | 4 |
|  | 周边环境功能类别情况土壤环境 | 1 |
|  | 周边环境功能类别情况大气环境 | 1.5 |
| 尾矿库控制机制可靠性（R） | 输送量 | 0.5 |
|  | 回水方式 | 0.5 |
|  | 库内排洪设施 | 1 |
|  | 环境应急预案 | 1.5 |
|  | 监测预警 | 2 |
|  | 日常检查 | 1 |
|  | 环境安全隐患排查 | 1 |

## 3.4尾矿库突发环境事件情景分析

尾矿库事故按事故发生形式分为五类，溃坝事故、渗漏事故、洪水漫顶事故、排洪系统破损事故及其他事故，根据尾矿库事故案例统计分析，大约1/3的尾矿库事故由洪水造成，主要包括泄洪能力不足、排洪设施损坏；大约1/5的尾矿库事故是尾矿库坝基渗漏事故，大部分事故发生在尾矿库运行的第一年；排洪设施事故多发生在投入运行后的第一年的约占1/3，其中大半发生在汛期泄流时。

本公司尾矿排放方式为干法堆存，主要突发环境事件有扬尘和因洪水引发的溃坝情景，具体分析如下：

### 3.4.1尾矿库扬尘情景

尾矿库运行期间，将压滤后的干尾矿通过胶带输送机输送至尾矿库库尾，再由汽车拉运至尾矿库各个堆积区域，库内尾砂平整通过湿地推土机分层碾压，尾矿长期受到水蚀和风吹日晒，表面发生风化，干燥无覆盖，一旦遇到适宜的风速将导致尾矿飞扬，形成砂尘，造成附近大气环境的污染。

尾矿库所处区域（哈密气象站编号为52203）统计2024年平均风速1.77m/s，年主导风向为东北偏东风。

结合本公司尾矿库地理位置，东北方向为荒地，无敏感受体。本公司在风季和夏季生产期间采用洒水车对作业区域尾砂表面洒水，尾砂含水量不超过15%，使尾矿库能够保持尾砂表面湿润，避免干砂被风吹起，净化库区空气。若库区堆积区达到设计标高时需采用碎石进行覆盖，避免干尾砂被风吹起，净化库区空气。因尾矿砂湿度较大，尾矿库与周围敏感受体距离较远，故尾矿库扬尘对周围敏感受体影响较小。

### 3.4.2尾矿库溃坝情景

经安全设施计算，本尾矿库拦挡坝最大一次洪水冲刷泥沙量为12.81万m3，根据规定拦挡坝坝高不宜小于5.0m，因此本拦挡坝坝顶高程为984.0m，最大坝高6.0m，拦挡坝形成的库容为75.47万m3，可以容纳最大一次洪水冲刷泥沙量。

坝型采用戈壁土石料不透水坝，坝顶部内侧、边坡两端及坝趾一周均设置有排水沟，排水沟与坝体下游集水池连通，排水沟内积水进入集水池内，由水泵泵送回选矿厂处理后循环使用。

根据有关水文地质资料，雅矿地区为贫水区。若发生尾矿库溃坝，主要影响到该区域下游荒地，通过对本公司尾矿库下游沿途调查，下游2km范围内，没有工矿企业、水源、居民等重要设施。根据尾矿库环境保护验收报告检测结果，尾矿属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

# 4应急组织机构及职责

## 4.1应急组织机构

新疆钢铁雅满苏有限责任公司有完善的应急管理体系及应急救援队伍，制定了突发环境事件应急预案，应急组织体系包括抢险救援组、应急监测组、物资供应组、通讯联络组、医疗救护组、善后处理组共7个小组。

公司各部门严格按照“早发现、早报告、早处置”的原则，加强对环境信息、环境监测数据、污染物治理设备运行参数以及各项生产经营活动的情况监控进行综合分析和风险评估工作，避免环境风险因素的产生。

## 4.2应急救援指挥队伍

### 4.2.1应急救援指挥部

总指挥：苑鲁疆（董事长、经理）（电话：17799358632）；

副总指挥：张健民（党委书记）（电话：13639932992）、赵强（副经理）（电话：18199808707）、阿不都维力·艾拜都拉（纪委书记、工会主席）（电话：15160999562）、张孝东（安全总监）（电话：18997517776）；

成员：

庞森（抢险救援组长）（电话：13899334664）；

迟茹强（物资供应组长）（电话：13677575433）；

金成（通讯联络组长）（电话：13999440861）；

宋自刚（警戒保卫组长）（电话：18999033657）；

程瑞红（医疗救护组长）（电话：13899362259）；

刘玉芹（善后处理组长）（电话：13899346876）；

夏军（应急监测组长）（电话：13999683033）。

应急指挥部负责宣布应急状态的启动和解除，全面指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。指挥部具体职责如下所述：

（1）应急指挥部职责

①贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于突发环境污染事故发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

②组织制定、修改环境事故应急救援预案。

③组建突发环境事故应急救援队伍，有计划地组织突发环境事故应急救援的培训和演习。

④审批并落实突发环境事故应急救援设备及物资的购置。

⑤检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏。

⑥批准本预案的启动与终止；

⑦组织救援队伍实施救援行动，负责应急队伍的调动和资源配置。

⑧及时向上级报告环境污染事故的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位进行通报。

⑨配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。

⑩有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向牵涉人群提供本公司有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

（2）总指挥职责

①根据相关危险类型及潜在后果，分析紧急状态并确定相应报警及应援级别，发布启动应急行动的命令；

②指挥、协调应急救援行动

③与应急人员、部门、组织和机构联络；

④保证现场人员的安全；

⑤协调后勤方面以支援救援组织；

⑥事故处理结束时发布应急行动终止的命令。

（3）副总指挥职责

①协助总指挥组织和指挥应急救援行动；

②向总指挥提出应采取的减缓突发环境事件后果行动的对策和建议；

③协调、组织和获取应急所需的其他资源设备以支持现场的应急行动；

④现场事故评估，控制紧急情况；

⑤总指挥不在时，履行总指挥职责。

（4）应急指挥办公室的职责

①负责应急值守，及时向上级领导报告事故救援进展情况；

②传达上级领导关于事故救援工作的批示和意见；

③落实救援工作所需的各类物资、设备、人员和可用场地；

④配合上级部门进行事故调查处理；

⑤组织预案的演练，对演练中暴露出的问题及时进行修订、补充和完善。

### 4.2.2环境应急工作各小组

（1）抢险救援组

由安全管理部组成，选厂安全管理部主任担任。主要职责：

①对发生故障的设备进行抢修；

②了解各种抢修工具、器械、配件的用途、存放地点、数量，并妥善保管；

③负责火灾、爆炸现场的事故的扑救、处理工作；同时冷却着火点邻近的危险目标，事故扩大时应及时撤离现场；

④负责消防器材、消防系统的启用并保障其正常运行；

⑤负责保障事故现场、周边灾区的抢救，及时处理消防供水设施和管网的故障；

⑥组长负责全组责任分工，统筹全组应急任务的开展；

⑦当镇消防队到达事故现场后，听从消防队的指挥，做好协调、引导工作；

⑧配合上级政府应急救援组织开展应急救援工作。

（2）应急监测组职责

配合外部专业技术监测机构组成，能源环保区域工程师任组长。主要职责：

①负责应急救援处置时事故现场气体、液体，周边大气和水体的分析、监测工作；

②负责事故现场的应急监测和跟踪监视监测，携带便携式监测设备对区域内的污染物浓度进行监测，对数据进行分析确认污染物浓度及可能产生的对人体健康或环境的影响，监测组将监测数据及时报指挥部；评估现有应急处置措施是否得当，并将结果及时报指挥部，为技术行为和行政决策提供依据。

（3）物资供应组职责

由安全管理部组成，安全管理部副主任担任组长。主要职责：

①及时收集掌握应急救援的各类信息，组织协调应急人员，保障应急物资的供给，保证各应急环节的畅通；

②负责抢险灭火措施，人员个人防护器材、抢险维修设备的供给；

③负责现场紧急物资及伤亡人员医疗费用的落实；

④负责应急救援车辆的调度；

⑤负责全体人员生活必需品的供应及受灾群众的安置；

⑥接收指挥部下达的各项应急物资的配送和紧急采购任务，确保应急物资的及时送达。

（4）通讯联络组职责

由安全管理部组成，安全管理部部长担任组长，主要职责：

①保障事故现场的通讯畅通；

②确保岗位通讯电话保持内外部畅通，建立并不断完善应急状态下的通讯系统，确保应急工作中通讯畅通；

③负责向上级应急组织报告现场的通讯联络任务，同时告知公司周边单位撤离到警戒区域外；按指令及时与附近消防队、医院取得联系，同时负责现场的通讯联络任务，确保通畅。

（5）警戒保卫组职责

办公室设在门卫班，由综合管理部组成，综合管理部部长担任组长。主要职责：

①负责事故现场周边交通管制和疏导，引导外部救援车辆进入厂区，确保救援交通顺畅，维持现场秩序；

②负责警戒区域内重点目标，重点部门的安全保卫；

③负责警戒区域的治安巡查；

④疏散事故地点无关人员和车辆，禁止一切与救援无关的人员进入警戒区域；

⑤维持员工疏散集合地的治安秩序；

⑥配合上级政府应急救援组织开展应急救援工作。

（6）医疗救护组职责

①在医疗救护组的统一领导下，坚持召之即来，来之能战，科学救治的方针实施救治；

②医疗救护组组长负责制定应急救治预案，负责医疗救治人员的应急知识培训、演练、评审等工作；

③根据公司存在的主要危险、事故类型、危害程度，做好医疗救护所需的紧急救治药物、器械、工具等应急物资和必要的储备；

④及时、如实向总指挥报告受伤人员伤情，与高一级医疗单位保持联系，并随时做好重伤员的外转准备；

⑤做好救治医疗费用统计，为核算事故损失提供客观证据。

⑥具体工作安排：

A.组织现场救助受伤较轻的人员。

B.负责联系医疗机构，组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点；

C.协助医疗部门对遇险受伤人员进行医疗救护。

D.应急预案启动后，按照总指挥的命令，负责通知各应急组前往现场救援。

（7）应急专家组职责

应急专家组负责制定实施方案，并对各组提供的实施方案进行优化和可行性进行论证，为应急决策提供理论依据和实践保障。

（8）善后处理组职责

根据实际情况，协调能协调的一切力量，组织对伤亡人员的处置及身份确认。及时通知伤亡人员家属，落实用于接待伤亡人员家属的车辆及住宿，做好相应的接待和安抚解释工作，并及时向指挥部报告善后处理的动态等工作。

在现场控制好围观群众，严禁围观者拍照，对围观者进行疏散，对事故发生后的影响进行跟踪处理，对受影响的人民群众进行安抚与慰问，控制好群众的舆论，减少事故发生对周围群众的不良影响。

## 4.3政府主导应急处置后的指挥与协调

新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司综合管理部负责对外联络，建立与雅满苏镇人民政府、哈密市人民政府，哈密市生态环境局伊州区分局、哈密市生态环境局，哈密市应急管理局、哈密市应急管理局，消防中队之间的应急联动机制，配合雅满苏镇人民政府及其有关部门的应急处置工作，统筹配置应急救援组织机构、队伍、装备和物资，共享区域应急资源，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。当尾矿库突发环境事件影响到场外，公司应对能力不足时，经公司总指挥同意，由公司办公室负责，及时向雅满苏镇人民政府、伊州区人民政府、哈密市生态环境局伊州区分局及外部有关单位求援。

当由政府或生态环境局等有关部门介入或主导突发环境事件的应急处置工作时，公司内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

# 5预警

## 5.1预警监测

根据《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库环境风险评估报告》，结合尾矿库可能发生的突发环境事件情景，制定尾矿库预警监测制度及工作方案，见表5.1-1。

表5.1-1  尾矿库预警监测制度及工作方案

| 监测/检查设施 | 监测点位 | 监测/检查项目 | 监测/检查频次 | 监测/检查方法 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排洪系统 | 截洪沟 | 构筑物 | 2次/天 | 现场检查 | 尾矿工 | 安全要求 日常检查 |
| 尾矿库坝体 | 坝顶 | 构筑物、坝顶变形观测点 | 2次/天 | 现场检查 | 尾矿工 | 安全要求日常检查 |
|  | 坝肩 | 构筑物、坝肩变形观测点 | 2次/天 | 现场检查 | 尾矿工 |  |
| 注：1、监测项目、频次及监测方法等应根据尾矿性质、尾矿库规模、环境风险等级、环境风险源、周边环境敏感点等因素增减。 |  |  |  |  |  |  |

## 5.2预警条件及级别

预警条件和预警分级的基本原则是做到“早发现、早报告、早发布”。

尾矿库突发环境污染事件的预警，指的是当可能发生或已经发生环境突发事件时，在第一时间内将危险信息传送给厂区所有人员和周边涉及人员，以及怎样准备及进行应急救援工作，将人员伤害和经济损失降至最低。尾矿库预警等级通常设置为四级，根据事件的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度，由低到高依次用蓝色、黄色、橙色和红色表示。尾矿库企业也可以根据实际情况，设置多于或者少于四级的预警等级。尾矿库突发环境事件预警要与尾矿库生产安全事故预警有效衔接。

在发生下列事件时，立即启动本预案：

（1）气象、国土等部门发布的本地区域极端气象（暴雨、连续暴雨等）或地质灾害（地震）预警，可以根据气象和国土部门发布级别设置预警级别；

（2）环境保护设施出现异常，造成或者可能造成尾矿砂扬散时，根据环境保护设施损坏程度和恢复正常需要的工作量设置预警级别；

（3）发现重大环境安全隐患时，至少设定橙色预警等级；

（4）通过对尾矿输送管线的监控或检查，发现管道状况发生异常时，根据损坏程度、恢复正常需要的工作量、泄漏量等设置预警级别；

（5）通过对坝体的监控，发现安全生产指标、参数及状态等偏离正常值时，根据生产安全事故预警级别设置预警级别；

（6）当尾矿库排洪设施，包括泄洪塔和排洪斜槽等功能出现异常时，根据生产安全事故预警级别设置预警级别；

（7）发生其他生产安全事故或者生产安全事故可能次生突发环境事件时，根据初判生产安全事故等级确定预警级别；当分析可能对环境造成较大影响时，提高一个预警等级。

本公司尾矿库预警级别如下：根据《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库环境风险评估报告》，本公司尾矿库环境风险等级为“一般（H3-S3-R3）”。根据事件的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度，本预案将预警分为四级，由低到高依次用蓝色、黄色、橙色和红色四个等级表示。

蓝色预警：当气象部门发布蓝色气象灾害预警；当遭遇大风天气尾矿库内尾砂吹起但未出现超标；当集水池水位超过总容积1/2，但未溢出；

黄色预警：当气象部门发布黄色气象灾害预警；当集水池内水位上升速度异常；库区周边出现小规模滑坡现象；其它可能引发重大突发环境事件等；

橙色预警：气象部门发布橙色气象灾害预警；当坝体发生破损；当尾矿库排洪系统发生严重堵塞或泄漏；当尾矿库周边污染范围内的监测井水质至少有一项出现超标，造成水体污染，超标倍数大于3倍小于10倍；当坝体位移、坝体沉降监测出现明显变化；当集水池破损或集水池有积水溢出；其它可能引发重大（III级）或特别重大（II级）突发环境事件等。

红色预警：当气象部门发布红色气象灾害预警；当坝体出现裂缝，出现垮坝、溃坝等事故；当尾矿库周边污染范围内监测井均出现超标，超标倍数大于10倍以上；其它可能引发重大（II级）或特别重大（I级）突发环境事件等。

## 5.3预警信息汇总和发布

尾矿库预警监测人员、巡检人员、岗位当班人员等发现可能引发突发环境事件的事故、隐患或异常后，要立即逐级上报至尾矿库负责人、部门领导和应急指挥部等。应急指挥部应当立即进行核实，判断事件性质和类别，当符合预警发布条件时及时发布预警。当发现符合较高级别预警发布条件时，可以越级上报。

### 5.3.1预警信息汇总

预警信息汇总程序为：尾矿库岗位当班人员/预警监测人员→应立即报告当班组长（蓝色预警信息终止汇报）→选厂厂长/部门领导（黄色预警信息终止汇报）→部门领导向公司应急管理部（响应中心）→公司应急救援指挥中心（橙色预警信息终止汇报）→红色预警信息报告至伊州区、哈密市生态环境部门。

当预警级别为蓝色，由尾矿库岗位当班人员、预警监测人员等发现可能引发突发环境事件的事故、隐患或异常情况，15分钟内上报当班组长；当预警级别为黄色，当班组长初步查清事态后在15分钟内报告选厂厂长；当预警级别为橙色及以上，选厂厂长立即报告调度室，调度室接到预警信息后，立即进行核实，判断事件的性质和类别，核实后30分钟内报告至突发事故应急救援总指挥部；当预警级别为红色，由突发事故应急救援总指挥部在30分钟内报告至公司以及伊州区、哈密市生态环境部门。当预警级别为橙色及以上时，可越级直接上报公司应急救援总指挥部。

### 5.3.2预警信息发布

当班组长发布蓝色预警信息；选厂厂长发布黄色预警信息；公司总经理发布橙色及以上预警信息。预警信息包括事件的类别、发生的时间、可能涉及范围、可能危害程度、可能延续时间、提醒事宜和应采取的相应措施等。

突发环境事件报警方式采用应急值班电话报警，由应急救援指挥部根据事态情况通过通讯系统向公司内部发布事故信息，做出紧急应急措施。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或周边单位负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。电话通知内容必须清楚、简明。主要内容包括：

①通报人姓名；

②污染事故发生时间、地点、现场情况；

③污染事故的简要经过、初步原因、严重程度；

④处置措施；

⑤信息报告人员的联系方式；

⑥其他事项。

## 5.4预警结束

当确认环境污染得到消除，事态得到有效控制，矛盾得到调解后，由应急领导小组组长或其授权人宣布预警结束。

# 6应急处置

## 6.1应急响应分级

根据新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库突发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点状况、企业应急能力等，结合风险评估报告结论，本预案将应急响应级别分为四级。

四级响应：发布蓝色预警同时启动四级应急响应，组织尾矿库工作人员进行现场处置，迅速查明情况，指示相关工作岗位人员，按照“6.4处置方案”开展应急处置行动，组织人员排查修补尾矿输送皮带。并指示巡查人员加大对坝体、排洪设施、输送回水系统等巡查频次，并及时将巡查情况报应急指挥部；清点应急救援所需物资、装备等，确保其可投入正常使用；必要时做好信息报告和通报的准备。

三级响应：发布黄色预警同时启动三级应急响应，组织应急专家迅速查明情况，指示相关工作岗位人员，按照“6.4处置方案”开展应急处置救援行动。并指示巡查人员加大对坝体、排洪设施、输送回水系统等巡查频次，并及时将巡查情况报应急指挥部汇总；加强特征污染物环境监测；责令专兼职的应急处置救援队伍、负责环境应急工作的部门和人员进入待命状态，做好参加应急处置和救援工作的准备；清点应急救援所需物资、装备等，确保其可投入正常使用；必要时做好信息报告和通报的准备。

二级响应：发布橙色预警同时启动二级应急响应，调动新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司全部能力，按照“6.4处置方案”开展应急处置救援行动。

一级响应：发布红色预警同时启动一级应急响应，调动新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司全部能力，同时请求当地人民政府应急救援部门、周边专业应急救援队伍或具有应急处置能力的单位或组织予以帮助，同时将指挥权移交当地人民政府应急指挥部，开展应急处置救援行动。

图6.1-1  应急响应流程图

表6.1-1  应急响应工作一览表

| 预警级别 | 相应级别 | 负责人 | 响应措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓝色 | 四级 | 尾矿库当班组长 | 组织尾矿库工作人员进行现场处置。 |
|  |  |  | 大风天气安排尾矿工对库内尾砂洒水，暴雨天气安排尾矿工加大对库外排洪设施的巡查。 |
| 黄色 | 三级 | 选厂厂长 | 在发生环境污染事故时，立即让应急监测组对库区范围大气、地下水、土壤进行跟踪监测，及时将监测情况报选厂厂长汇总。 |
|  |  |  | 责令专兼职的应急处置救援队伍、负责环境应急工作的部门和人员进入待命状态，清点救援物资，做好参加应急处置和救援工作的准备。 |
| 橙色 | 二级 | 应急指 挥部总 指挥 | 组织人员对坝体破损部位进行处理，并及时通知当地人民政府。 |
|  |  |  | 对坝体出现的拉沟、裂缝及时回填压实。 |
|  |  |  | 随时关注气象预报信息。 |
|  |  |  | 当发生环境污染事故时，立即让应急监测组对库区范围的大气、地下水、土壤进行跟踪监测，并及时将监测情况报选厂厂长汇总，由调度室上报应急指挥部总指挥。 |
|  |  |  | 对受污染水体投加药剂 |
| 红色 | 一级 | 应急指挥部总指挥 | 组织公司应急工作组进行现场先期处置。 |
|  |  |  | 立即上报哈密市生态环境局伊州区分局应急办和伊州区人民政府应急办，并通报雅满苏镇居民。 |
|  |  |  | 安排协调员负责应急处置过程的协调工作。 |
|  |  |  | 调动全公司能力对坝体裂缝进行填补处理。 |
|  |  |  | 调动全公司能力对坝体垮塌部位进行压填处理。 |
|  |  |  | 组织人员撤离 |
|  |  |  | 随时关注气象预报信息。 |
|  |  |  | 在发生环境污染事故时，立即跟应急监测单位联系并及时对库区范围地下水、土壤进行跟踪检测，并及时将监测情况报调度室汇总，由调度室上报应急指挥部总指挥。 |
|  |  | 政府及相关部门 | 当由伊州区人民政府、生态环境局及有关部门介入或主导尾矿库突发环境事件的应急处置工作时，新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司内部响应分级及程序不变化，各部门积极配合政府参与处置工作。 |
| 注：表中响应措施应根据企业尾矿库实际情况进行增减 |  |  |  |

## 6.2信息报告和通报

当启动尾矿库应急预案二级响应以上级别时，由应急指挥部总指挥立即向伊州区人民政府、哈密市生态环境局伊州区分局报告，同时向周边可能受影响 的雅满苏镇居民通报。

### 6.2.1信息报告

当新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库发生突发环境事件时，事发岗位人员（第一发现人）应立即向尾矿库负责人，尾矿库负责人应在15分钟内报告选矿厂厂长报告事故情况（事发地点、事发时间、事故现状、事故可扩大性等），选矿厂厂长在接到报警后，应立即去现场核实突发环境事件，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定，并立即启动应急预案。

根据初步认定结果，公司在1小时内向哈密市生态环境局伊州区分局报告，同时向上一级相关主管部门和相邻的相关单位汇报事故情况。

事故信息报告包括初报、续报和处理结果报告：

a.初报：企业向哈密市生态环境局伊州区分局等有关部门的首次上报。初报的主要内容包括尾矿库突发环境事件的发生时间、地点、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、事件发展趋势、已经或者可能对环境造成的影响、已启动的应急响应和已开展的应急处置情况、拟进一步采取的措施、工作建议等。

b.续报：是在初报的基础上，报告进一步查清核实的情况和事件处置情况。续报视进展情况可以一次或多次报告。

c.处理结果报告：是在初报和续报的基础上，报告配合雅满苏镇人民政府及其环境保护等相关部门处理尾矿库突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

尾矿库突发环境事件信息可以采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告，情况紧急时，初报可以通过电话报告，但应当及时补充书面报告。书面报告载明报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片、视频以及其他多媒体资料。

### 6.2.2通报

当新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司向当地人民政府及其环境保护等相关部门报告的同时，要根据预警级别、初判的尾矿库突发环境事件后果，明确向雅镇居民通报。

表6.2-1  信息报告与通报情况一览表

| 报告 | 响应级别 | 人员与单位 | 对象 | 报告内容 |  |  | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 初报（60分钟之内） | 续报（至少1天一次） | 处理结果报告（处置结束后1个月内） |  |
|  | 一级 | 应急指挥部总指挥 | 伊州区人民政府 | ①突发环境事件的地点、类型、发生时间、性质、事件起因、持续时间； ②洪水漫顶后特征污染物浓度、影响范围、事件发展趋势； ③已启动的应急响应、已开展的应急处置措施； ④是否需要其他援助等。 | ①矿砂的源头控制情况； ②每日监测结果； ③影响可能扩大的情况。 | ①处置工作现阶段； ②处置结果：包括污染控制情况和跟踪监测结果； ③事故发生后的遗留问题和潜在危害。 | 电话 |
|  |  |  | 哈密市生态环境局伊州区分局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 伊州区安监局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司 |  |  |  |  |
| 通报 | 二级 | 公司突发事故 应急管理部 | 雅满苏镇人民政府 | ①洪水漫顶后尾砂流向、影响范围； ②建议暂停用水。 |  |  | 电话、手 摇警报器 |
|  | 一级 | 公司突发事故应急管理部 | 雅满苏镇人民政府 | ①洪水漫顶后尾矿流向、影响范围； ②建议暂停用水。 |  |  | 电话、手 摇警报器 |
|  |  |  | 哈密市生态环境局伊州区分局 | ①突发环境事件的地点、类型、发生时间、性质、事件起因； ②洪水漫顶后尾矿流向、影响范围、事件发展趋势； ③已启动的应急响应、已开展的应急处置措施； ④需要提供的处置人员、机械、药剂等数量。 |  |  | 电话 |
|  |  |  | 新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司 |  |  |  |  |

## 6.3环境应急监测

根据尾矿库可能的突发环境事件情景，结合尾矿库特征污染物的浓度及性质，建立应急监测制度，制定应急监测方案。当发生突发环境事件时，环保组应立即按照监测方案开展应急监测工作。由于新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司的自身监测能力不足，且人手有限，环保组应申请第三方监测机构的援助，并配合开展应急监测工作。

### 6.3.1应急监测方案

根据新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库风险评估报告中可能发生的事故情景，当发生扬尘超标事故时，会对周边大气环境造成影响。洪水漫顶造成的溃坝时，会冲刷库内尾渣可能会对周边土壤或地下水水质造成影响。

因此根据《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）要求，制定大气、土壤和地下水应急监测方案。大气的监测在雅镇和在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，同时在尾矿库的上风向布设对照点。土壤的监测以尾矿库为中心，按圆形布点采3个地表样，并在上游采集对照样品。在尾矿库上游和下游的监测井布设地下水采样点位。具体应急监测方案及监测分析方法见表6.3-1。

表6.3-1  尾矿库应急监测方案

| 污染源类型 | 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 1 | 雅镇 | 颗粒物 | 1次/h，连续监测24h | 监控大气浓度 |
|  | 2 | 尾矿库下风向 |  |  | 监控下风向大气浓度 |
|  | 3 | 尾矿库上风向 |  |  | 监控上风向浓度 |
| 地下水 | 4 | 尾矿库初期坝上游监测井1# | pH、氨氮、亚硝酸盐（以N计）、硝 | 初期阶段：1次/h；控制阶段：1次/d | 地下水对照井 |
|  | 5 | 尾矿库初期坝下游监测井2# | 酸盐（以N计）、耗氧量、铜、铅、砷、镉、锌、氟化物、氰化物、六价铬、氯化物、铁 | 初期阶段：2次/d；跟踪阶段：1次/周，连续1-2月 | 地下水污染观测井 |
| 土壤 | 6 | 根据突发环境事件 实际情况在受污染 区域周边设置3~6 个土壤采样点 | pH、铜、铅、砷、铁 | 1次 | 土壤监测点 |
| 注：1、监测点位可根据现场实际情况作适当调整；2、连续两次监测浓度均低于标准值或已接近可忽略水平时可停止监测；4、土壤的监测分析方法参照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）执行。 |  |  |  |  |  |

### 6.3.2应急监测保障

新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司应急监测组组长为夏军。选矿厂备有应急监测专车，车内备有基础的环境应急监测仪器、防护器材及所用试剂等，保证接报后能以最快速度开赴现场实施基础监测工作。应急监测组指定专人负责所属应急监测仪器设备的日常检查、维护和使用，对防护器材进行清点并补充，对所用试剂检查其时效性并进行更新，并做好相关记录，保证仪器设备随时能够正常使用。

当应急响应级别为一级以上，新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司自身监测能力不足时，由具有资质的第三方监测机构负责，同时应急监测组配合进行。

## 6.4处置方案

根据“3.4尾矿库突发环境事件情景分析”，对应的处置方案见表6.4.1-6.4.2。应急处置措施应根据企业尾矿库及周边敏感点实际情况进行调整。

### 6.4.1尾矿库扬尘情景处置方案

表6.4-1  尾矿库扬尘情景处置方案

| 步骤 | 责任人 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选厂厂长 | 立即报告公司安环部及应急指挥中心。 |
| 2 | 抢险抢修组 | 对尾矿库干滩进行洒水降尘、喷淋粉尘覆盖剂。 |
| 3 | 应急监测组 | 对尾矿库周边粉尘进行监测 |

### 6.4.2尾矿库溃坝情景处置方案

表6.4-2  尾矿库溃坝情景处置方案

| 步骤 | 责任人 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选厂厂长 | 选厂立即停止选矿作业，停止皮带输送作业。 |
| 2 | 选厂厂长 | 立即报告公司安环部及应急指挥中心。并报告哈密市伊州区政府，并请求支援。 |
| 3 | 应急指挥中心、现场保卫组 | 立即告知雅满苏镇居民。 |
| 4 | 抢修抢险组 | 遵照《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司雅满苏铁矿选矿厂尾矿库生产安全事故应急预案》处置措施进行抢险救灾 |
| 5 | 应急监测组 | 对尾矿库上下游土壤、地下水、上下风向的大气环境进 行取样监测。 |
| 6 | 应急救援指挥中心、后勤保障组 | 通知哈密市生态环境局伊州县分局。 |
| 7 | 后勤保障组、应急监测组 | 立即通报雅镇居民停止饮用井水，并检测水质，待影响 消除后再恢复使用。 |
| 8 | 公司所有应急队伍 | 积极配合县政府相关应急处置工作。 |

## 6.5配合有关部门应急响应

根据《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库环境风险评估报告》，新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库的环境风险等级为“一般（H3-S3-R3）”。

根据事故造成的影响范围，公司应急指挥部视事故情况，当已有的应急救援队伍无法控制，应请求外部救援队伍支援，各应急小组在外部救援队伍到场之前，均听从公司应急指挥部调令，尽可能控制事故的蔓延。

生态环境部门等外部救援队伍到达后，公司指挥部移交指挥权，并全力配合外部救援队伍的应急处置救援工作。

# 7应急终止

## 7.1应急响应终止条件

当新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司应急指挥中心在认真分析事故现场情况后，确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，符合下列条件之一时，经事故现场应急指挥部批准后，宣布应急终止：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（3）事件现场的专业应急处置工作已无继续开展的必要；

（4）采取了必要的防护措施保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平；

（5）地方政府及其环境保护等相关部门确定可以应急终止。

根据环境应急监测结果、初步评估结果，由应急指挥部决定应急响应终止，下达应急响应终止指令，并决定是否跟踪开展环境监测工作。

## 7.2应急终止程序

（1）各专业应急队伍依次向应急指挥中心报告应急处理情况，以及现场当前状态，包括人员伤亡情况、设备损失情况、环境污染情况等。应急指挥中心根据情况确认，宣布终止环境安全应急响应。

（2）应急指挥中心指派专人负责保护现场，组织事故调查取证。

（3）经应急指挥中心决定，应急响应中心报告雅满苏镇人民政府及相关部门，将疏散的雅满苏镇居民撤回。

（4）经应急指挥中心决定，通知本公司撤离人员返回各自岗位。

（5）应急指挥中心对紧急救援工作进行总结、上报。

（6）组织好受伤人员的医疗救治，处理好善后工作。

（7）公司指导各工艺车间恢复生产。

应急终止的信息，应以手机短信、电话、书面或其它有效方式通知到参加应急救援的单位、机构和人员以及周边政府、单位和居民。

## 7.3应急终止后行动

（1）对现场工作人员、应急行动人员和受污染的设施、设备进行清洗消毒。

（2）调查事件原因，初步评估事件影响、损失、危害范围和程度，查明人员伤亡情况。

（3）全面检查和维护生产设施设备，清点救援物资消耗并及时补充，维护保养补充应急设备、设施和仪器。

（4）对突发环境事件应急行动全过程进行评估，分析预案是否科学、有效，应急组织机构和应急队伍设置是否合理，应急响应和处置程序、方案制定执行是否科学、实用、到位，应急设施设备和物资是否满足需要等等。

（5）编制应急救援工作总结报告，必要时对应急预案进行修订、完善。

# 8后期处置

## 8.1善后处置

### 8.1.1现场保护

（1）发生重伤、死亡和其他重大事故的部门负责人，要保护好事故现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，应尽可能先做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图。清理现场应在有关政府行政主管部门同意后进行；

（2）事故现场清洗消杀工作由人员抢救和事故抢救专业组进行。

### 8.1.2事故现场善后处理、恢复措施

（1）成立由公司领导，综合管理部、安全管理部、运营控制中心、经营财务部员工代表组成事故调查组，查明事故原因，总结经验教训，落实防范措施，尽快恢复尾矿库的正常使用；

（2）成立由分管领导任组长，综合管理部、安全管理部、运营控制中心、经营财务部等组成的抢修小组，研究抢修方案，尽快组织抢险抢修，恢复尾矿库正常使用，减少损失。

## 8.2保险

公司为所有员工购买的保险为：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育险。发生重大环境事故后，受灾人员应当视为工伤，享受工伤保险。应急救援人员在应急救援过程中受到意外伤害时，享受意外伤害保险。其余保险根据投保合同及损失情况及时进行理赔。

## 8.3评估与总结

尾矿库突发环境事件善后处置工作结束后，总经理组织全公司认真分析总结事故经验教训，组织各应急组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，同时也可邀请当地生态环境部门专家参与，并提出对预案的修改意见，具体见表8.3-1。

表8.3-1  善后处置工作一览表

| 工作类别 | 负责人 | 具体工作 |
| --- | --- | --- |
| 总结事故原因 | 分管副总（工会主席）、选厂、安环部 | 总结经验教训，内容包括事故性质、类别、原因、责任、防范措施、改进措施和处置工作的经验，编制总结报告，并上报新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司、伊州区人民政府、哈密市人民政府及哈密市生态环境局。 |
| 组织预案修订 | 选厂、安环部 | 组织专家对事故应急处置过程及企业环境应急预案，进行全面、专业评估，并据此修订预案，将修订后的预案报哈密市生态环境局备案。 |
| 配合政府部门相关评估 | 总经理 | 积极配合地方政府及相关部门开展的各类评估工作。 |

# 9应急培训与演练

## 9.1培训

### 9.1.1组织、指导应急预案的培训工作

新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司每年组织对应急指挥部成员及应急处置小组人员进行培训，主要目的是明确各自职责。

（1）培训主要针对指挥部应急管理人员，主要培训内容为环境应急基本知识，包括：①如何识别危险源；②如何启动紧急警报系统；③尾矿库涉及的污染物特性以及所涉及的污染事故知识；④各岗位应急参与污染事故处置知识；⑤各种应急设备的使用方法；⑥防护用品的佩戴使用；⑦如何安全疏散人群等。

（2）应急指挥部应组织职工进行《安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》和应急预案的培训。进行上岗前培训和业务培训，提高工人自救互救能力。

（3）认真贯彻事故隐患排查管理制度，所有工作人员要熟悉各种事故知识和应急预案，熟悉警报、避灾路线和救灾办法。

（4）组织开展应急宣传教育，提高相关方面的应急意识，熟悉各类灾难下的应急救援程序及自救互救知识、相关避灾路线等，提高自救和避灾能力。

（5）应急指挥部应组织编制各类专业应急人员、新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司员工的年度培训计划，并组织实施。同时对应急培训进行总结。内容应包括：①培训时间；②培训内容；③培训师资；④培训人员；⑤培训效果；⑥培训考核记录等。

### 9.1.2应急处置人员的培训内容

（1）危险重点部位的分布与事故风险；

（2）事故报警与报告程序、方式；

（3）各类尾矿库突发事故（大风天气影响尾矿库粉尘超标；洪水漫顶引发尾矿库溃坝；排洪系统发生严重堵塞或泄漏）的抢险处置措施；

（4）各种应急设备设施及防护用品（原则为每三年更新一次）的使用与正确佩戴；

（5）应急疏散程序与事故现场的保护；

（6）医疗急救知识与技能；

（7）情况通报过程演练。

### 9.1.3员工与公众的培训

（1）潜在的重大危险事故及其后果；

（2）事故警报与报告的规定；

（3）泄漏处置与基本防护知识；

（4）疏散撤离的组织、方法和程序；

（5）灭火器的使用以及灭火步骤训练；

（6）基本个人防护知识；

（7）在污染区行动时必须遵守的规则；

（8）自救与互救的基本常识。

### 9.1.4应急培训要求

培训的形式可以根据新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司的实际特点，采取多种形式进行。如定期开设培训班、上课、事故讲座、广播、发放宣传资料以及利用公司各分厂内宣传栏和墙报等，使教育培训形象生动。同时必须满足以下四点：

（1）针对性：针对可能的事故及承担的应急职责不同人员予以不同的培训内容；

（2）周期性：厂内全体的培训一般每年一次，部门与功能性的培训每季一次；

（3）定期性：定期进行技能培训；

（4）真实性：培训应贴近实际应急活动。

## 9.2演练

演练是检验应急预案的各部分或整体是否能有效的付诸行动，验证应急预案对可能出现的各种环境污染事故的适应性，找出应急准备工作中需要改善的地方，确保建立和保持可靠的通信渠道及应急人员的协同性，确保所有应急组织都熟悉并能够履行他们的职责，找出需要改善的潜在问题，提高整体应急反应能力。

应急领导小组办公室应根据新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司实际，按照国务院《突发事件应急演练指南》（国务院应急管理办公室应急办函〔2009〕62号）的要求，结合应急预案，定期开展尾矿库突发环境事件应急处置演练。各成员单位应积极参与演练。演练结束后应及时进行总结。

### 9.2.1演练准备

（1）应急救援办公室是演练的领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制。

（2）编制演练方案。由应急救援办公室确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和员工参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。

（3）制定演练现场规则。确保演习安全而制定的对有关演练和演练控制、参与人员职责、实际紧急事件、法规符合性等事项的规定或要求。

（4）培训评价人员。应急救援办公室应确定评价人员数量和应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演习目标。

（5）确定演练目标、区域、地点、所用器材、各参战队伍。根据演练范围和目的，确定展示以下演习目标。应急演练目标见表9.2-1。

表9.2-1  应急演练目标

| 序号 | 目标 | 展示内容 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急动员 | 展示通知应急组织，动员应急响应人员的能力 | 责任方采取系列举措，向应急响应人员发出警报，通知或动员有关应急响应人员各就各位；及时启动应急指挥部和其他应急支持设施，使相关应急设施从正常运转状态进入紧急运转状态。 |
| 2 | 指挥和控制 | 展示指挥、协调和控制应急响应活动的能力 | 责任方具备应急过程中控制所有响应行动的能力。事故现场指挥人员和应急组织、行动小组负责人都应按应急预案要求，建立事故指挥体系，展示指挥和控制应急响应行动的能力。 |
| 3 | 事态评估 | 展示获取事故信息，识别事故原因和致害物，判断事故影响范围及其潜在危险的能力 | 要求应急组织应具备通过各种方式和渠道，积极收集、获取事故信息，评估、调查人员伤亡和财产损失、现场危险性以及危险品泄漏等有关情况的能力；具备根据所获信息，判断事故影响范围，以及对公众和环境的中长期危害的能力；具备确定进一步调查所需资源的能力；具备及时通知场外应急组织的能力。 |
| 4 | 资源管理 | 展示动员和管理应急响应行动所需资源的能力 | 要求应急组织具备根据事故评估结果，识别应急资源需求的能力，以及动员和整合内外部应急资源的能力。 |
| 5 | 通讯 | 展示与所有应急响应地点、应急组织和应急响应人员有效通讯交流的能力 | 要求应急组织建立可靠的主通讯系统和备用通讯系统，以便与有关岗位的关键人员保持联系。 |
| 6 | 应急设施 | 展示应急设施、装备及其他应急支持资料的准备情况 | 要求应急组织具备足够应急设施，且应急设施内装备和应急支持资料的准备与管理状况能满足支持应急响应活动的需要。 |
| 7 | 警报与紧急公告 | 展示向公众发出警报和宣传保护措施的能力 | 要求应急组织具备按照应急预案中的规定，迅速完成向一定区域内公众发布应急防护措施命令和信息的能力。 |
| 8 | 应急响应人员安全 | 展示监测、控制应急响应人员面临的危险的能力 | 要求应急组织具备保护应急响应人员安全和健康的能力，主要强调应急区域划分、个体保护装备配备、事态评估机制与通讯活动的管理。 |
| 9 | 警戒与治安 | 展示维护警戒区域秩序，控制交通流量，控制疏散区和安置区交通出入口的组织能力和资源 | 要求责任方具备维护治安、管制疏散区域交通道口的能力，强调交通控制点设置、执勤人员配备和路障清理等活动的管理。 |
| 10 | 紧急医疗服务 | 展示有关现场急救处置、转运伤员的工作程序，交通工具、设施和服务人员的准备情况，以及医护人员、医疗设施的准备情况 | 要求应急组织具备将伤病人员运往医疗机构的能力和为伤病人员提供医疗服务的能力。 |
| 11 | 泄漏物控制 | 展示采取有效措施遏制危险品溢漏，避免事态进一步恶化的能力 | 要求应急组织具备采取针对性措施对泄漏物进行围堵、收容、清洗的能力 |
| 12 | 消防与抢险 | 展示采取有效措施控制事故发展，及时扑灭火源的能力 | 要求应急组织具备采取针对性措施，及时组织扑灭火源，有效控制事故的能力 |
| 13 | 撤离与疏散 | 展示撤离、疏散程序以及服务人员的准备情况 | 要求应急组织具备安排疏散路线、交通工具、目的地的能力以及对疏散人员交通控制、引导、自身防护措施、治安、避免恐慌情绪的能力并对人群疏散进行跟踪、记录。 |

### 9.2.2演练方式

演练的形式可以根据新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司的实际特点，采取多种形式进行。演练至少每年一次，且除定期进行全面的演习和训练外，还要针对通讯、消防、医疗、污染物控制、监测、净化和消洗，以及人员疏散等关键要素进行演练，使演练更加合理性、具体性和可操作性。演练方式分为桌面演练和实战演练两种。

### 9.2.3演练范围与频次

演练在新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司厂区范围内进行。演练频次包括：

（1）车间演练以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等方式熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次每年至少一次。

（2）新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库全体演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司应急预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年至少一次。

（3）政府有关部门的演练，新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司积极组织参加。

### 9.2.4演练组织

按照应急预案，由应急指挥部统一组织，由应急指挥部办公室负责实施。

## 9.3记录与考核

### 9.3.1演练记录内容

新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司组织的培训和演练，都应有专人记录，并建立培训和演练的专门档案。对于培训和演练过程中，认真踏实、有较好成绩的员工，应给与奖励。策划小组负责人应在演习结束规定期限内，根据评价人员演习过程中收集和整理的资料，以及演习人员和公开会议中获得的信息，编写演习报告并提交给有关政府部门。演习报告是对演习情况的详细说明和对该次演习的评价。

演习报告中应包括如下内容：

（1）本次演习的背景信息，含演习地点、时间、气象条件等；

（2）参与演习的应急组织；

（3）演习情景与演习方案；

（4）演习目标、演习范围和签订的演示协议；

（5）应急情况的全面评价，含对前次演习不足项在本次演习中表现的描述；

（6）演习发现与纠正措施建议；

（7）对应急预案和有关执行程序的改进建议；

（8）对应急设施、设备维护与更新方面的建议；

（9）对应急组织、应急响应人员能力与培训方面的建议。

### 9.3.2演练考核

考评组根据实际演练情况、演练记录等对演练各环节进行考核，并对考核结果进行公布。

# 10奖罚

## 10.1事故应急救援工作实行奖励制度

将处置突发环境事件纳入公司经济责任制考核。在突发环境事件应急救援工作中，有下列之一的单位和个人，应依据有关规定给予额外的奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（3）有其他特殊贡献的。

## 10.2事故应急救援工作实行处罚制度

对隐瞒、谎报、漏报、故意延迟不报、不服从指挥、未按规定及时采取措施处理突发事件或处置不当、处置不力造成后果的，导致事态扩大的部门或有关责任人的责任进行追究，并按国家或本公司的有关规定给予处理，视情节分别作警告、罚款、辞退处理；情节严重造成严重后果、触犯法律构成犯罪的，要依据《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，自2007年11月1日起施行）及相关法律法规严肃追究责任，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，对有关责任人员视情节和造成的后果，依法追究责任。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环保法律、法规，引发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急责任的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员履行职务的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

# 11保障措施

## 11.1人力资源保障

为保障新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库的正常运行，公司设置专门对尾矿库进行管理的人员，其余应急所需人员则从新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司现有职工进行补充。公司成立了突发环境事件应急领导小组，下设指挥协调组、消防救援组、抢险抢修组、现场保卫组、医疗救护组、后勤保障组和环保组共7个应急小组，具备新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库安全环保管理人力资源保障。

## 11.2财力保障

为保障新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库的正常运行，避免突发环境事件的发生，结合公司实际情况，按照财政部相关要求，按比例从生产收入中提取专项资金，建立突发环境污染事故应急专项账户，专门用于应急救援、善后处置以及完善和改进企业污染物处置条件的专项资金，专项资金由公司建立，由地方相关部门监管，一旦发生事故，公司向相关部门申请启用此项资金，其他应急所需经费由公司财务列支。

## 11.3物资保障

公司应做好应急救援设备、器材、防护装备、药品等保障工作，确保经费、物资供应，对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。

### 11.3.1抢修装备

抢修装备种类：装载机、挖机、编织袋、沙包、潜水泵、排水胶管、铁锹等装备维修保管：由后勤保障组保管、监管。

### 11.3.2个人防护装备

个人防护装备种类：手套、防护面罩、雨鞋、雨衣、安全帽等。装备维护保管：由后勤保障组维护保管。

### 11.3.3通讯装备

通讯装备种类：移动电话和对讲机。维护保管：由后勤保障组保管，厂内固定电话由各事故小组保管。

### 11.3.4急救物资

急救物资种类：急救卫生箱（含相关药品、绷带等）、救护担架、车辆等。维护保管：由后勤保障组保管，雅镇卫生院支援，车辆厂办调配。

### 11.4其他保障

### 11.4.1通讯与信息保障

（1）新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司设有应急值班电话，并向所有人员公布。公司对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保本预案启动时各应急部门之间的联络通畅。

（2）公司建立昼夜值班制度，实行24小时值班，一旦发生事故，值班人员立即通知应急救援办公室。公司领导和值班人员手机保持24小时开机，参加应急救援处置的所有成员必须配备移动通讯工具，并处于开机状态，确保应急期间信息通畅。接到通知后，要立即赶赴指定地点。

### 11.4.2环境监测保障

新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司制定了相应的环境监测方案制度和监测计划，能够对周围环境进行监测，实时掌握尾矿库运行期间周围环境变化。

### 11.4.3救援装备保障

各部门根据自身应急救援业务需求，采取平战结合的原则，配备现场救援与抢险的装备和器材，建立相应的维护、保养和调用制度，保障各种相关灾害事件的抢险和救援。

### 11.4.4交通运输保障

（1）为保证应急抢险工作的顺利实施，公司应随时配备足够数量的渗滤液泄漏应急物资、交通车辆、工程车辆等交通工具；

（2）后勤保障组负责应急抢险工作时的道路畅通和警戒，以保证应急物资能迅速到达事故现场，伤病人员须外送时能及时送往指定医院。

### 11.4.5救援医疗保障

（1）为提高企业应对环保安全事故的应急救治能力，新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司与雅镇卫生院签订医疗救援合作协议书；

（2）库区应准备必要的医疗救护设施、药品等。

### 11.4.6治安保障

（1）事故发生后，由现场保卫组负责治安保障，立即在事故现场周围设立警戒区和警戒哨，做好现场控制、交通管制、疏散救助群众、维护公共秩序等工作。

（2）由现场保卫组负责，承担对重要场所、目标和救灾设施的警卫。

# 12预案的评审、备案、发布和更新

## 12.1预案的评审

本预案自修编完成后，进行评审，评审邀请相关企事业单位、专家等进行评审。

评审时应注意如下问题：新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库的突发环境事件专项应急预案是否得到各部门的充分的重视；各管理部门和响应人员是否理解各自的职责；新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库的风险有无变化；应急预案是否根据新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库的布局和运行变化而更新；员工是否经过培训；预案中的联系方式是否正确；是否将应急管理融入企业的整体管理中等。

## 12.2预案的备案

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015），企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案。

评审通过后，经修改完善后经应急负责人签署发布实施，并报哈密市相关单位备案。

## 12.3预案的发布

评审通过后，经修改完善后应急负责人签署发布实施。

## 12.4预案的更新

原则为每三年更新一次，随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，或者在演练时发现防护器具、救援设施等方面可能存在的问题，应由救援指挥部按照《企业事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法（试行）》（环发〔2015〕4号文）及时组织修订完善预案。遇有下列情况出现时，应及时更新，并进行评审备案：

（1）法律法规和其他要求发生重大变化，市场发生重大变化；

（2）新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库环境风险源、周边敏感性目标、控制机制可靠性等指标发生重大变化；

（3）新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库环境安全隐患排查过程中发现重大环境安全隐患的；

（4）企业相关部门和人员、应急组织机构或者职责作出重大调整的；

（4）预警监测和发布机制、响应流程和处置措施、应急保障措施等发生重大变化的；

（5）重要应急资源发生重大变化的；

（6）在应急演练或预案执行中发现需要作出重大调整的；

（7）存在应当修订的其他情形。

预案评审完成后由公司主要负责人签发，并在公司内发布实施，同时报送哈密市相关单位备案。

# 13预案的实施和生效时间

## 13.1预案的管理与更新

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善本预案。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法（试行）》（环发〔2015〕4号文），当出现下列情形时，预案需要修订：

（1）周围环境或者环境敏感点发生变化，形成新的重大危险源的；

（2）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

（3）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

（4）应急预案演练评估报告要求修订的；

（5）应急预案管理部门要求修订的；

（6）应急演练和应急过程中发现存在的问题和出现的新情况；

（7）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化。

## 13.2预案解释部门

本预案经应急负责人签发后批准后实施，由应急指挥部办公室印发，应急办公室负责解释。

## 13.3预案的实施和生效时间

备案批复之日起开始启用，并实施。

# 14附则

## 14.1术语和定义

尾矿库：是指筑坝拦截谷口或围地构成的，用以堆存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿、冶炼过程中产生的废物、其他工业废渣的场所。本预案术语为新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司选矿厂尾矿库。

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发性环境事件：是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发性环境污染事故需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

环境风险源：指可能导致环境污染事故的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输或产生、收集、利用、处置危险物质（有毒有害、易燃易爆其中含危险化学品和危险废物等）的场所、设备和装置。

环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态因子特别敏感的区域。

应急救援：指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

环境保护目标：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

泄漏处理：是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

预案：指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案，要充分考虑现有物资、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。

分级：按照突发环境事件的严重性、紧急程度及危害程度划分的级别。

## 14.2应急预案备案

按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号）要求在预案报送备案前组织专家对本预案进行评估、待专家审查通过后报哈密市生态环境局备案。

## 14.3发布实施

《新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司尾矿库突发环境事件应急预案》自发布之日起开始实施。

## 14.4相关结论及对策建议

（1）根据《尾矿库环境风险评估技术导则》（HJ740-2015），本公司尾矿库环境危害性为H3类，周边环境敏感性为S3类，控制机制可靠性为R3类，尾矿库环境风险等级表征为“一般（H3-S3-R3）”。在环境风险防范方面具备可靠、高效的预防与处置能力。

（2）尾矿库扬尘主要的大气污染物为PM10，本公司尾矿砂湿度较大，尾矿库与周围敏感受体距离较远，故尾矿库扬尘对周围敏感受体影响较小。本公司尾矿库所在区域无地表径流，雨过水干，蒸发量极大；区内地下水贫乏，分布不均匀，水质差，属于贫水区。因洪水漫顶引发的溃坝情况较少，本公司尾矿库下游沿途调查，下游2km范围内，没有工矿企业、水源、居民等重要设施。

（3）根据风险评估结果，提出环境风险管理制度方面相关建议：

①完善尾矿库环境隐患排查制度，针对尾矿库开展全面的隐患排查与治理工作，编制隐患排查治理工作方案和计划表。

②预案修订后立即开展培训。

③建立应急演练总结评估制度，对应急演练中涉及的环境应急部分及时开展总结、评估和反馈，做好演练工作总结报告，建立演练相关文件、脚本、影像、记录及总结报告等材料的存档管理工作。

在尾矿库的安全生产管理工作中，本公司将坚持落实风险评价报告提出的各项措施和建议，全面落实尾矿库各项安全管理制度，强化尾矿库日常隐患排查治理，提高预防和处理突发性事故的能力。在做好风险管理和防范措施的前提下，可将尾矿库环境风险事件影响控制在最低限度，对区域造成的影响可控制在局部范围内。